15.  Інформація для ознайомлення громадськості

Юридична адреса підприємства: 68800, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Рені, вул. 28 Червня, 134, офіс 213.

ТОВ «РЕНІ-ЛІК ТЕРМІНАЛ» здійснює свою діяльність на причалі №38 РФ ДП «АМПУ», за адресою: 68800, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Рені, вул. Дунайська, 188.

Код ЕДРПОУ – 44931700.

Основний вид економічної діяльності за КВЕД – транспортне оброблення вантажів, код 52.24.

Директор підприємства та відповідальний за охорону навколишнього природного середовища – Харчук Антон Миколайович. Тел.: 067-890-15-83, e-mail: harcukanton789@ukr.net.

Жилих зон в районі розташування підприємства немає.

До складу об’єкту входить:

- плавпричал №38 РФ ДП «АМПУ», який складається з несамохідної суховантажної баржі «РЛТ-1», берегоукріплення та берегового сполучення;

- пересувна насосна установка;

- автоестакада;

- під’їздні автомобільні шляхи.

Відомості про види та обсяги викидів забруднюючих речовин наведені в таблицях:

Таблиця 7.2

Характеристика джерел утворення та джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри

| Код та | Наймену- | № | Назва | Параметри |  | Джерело |  |  | Координати джерела |  |  |  | Кут | Місце | Параметри газопилового потоку |  |  |  |  | Стан- | Забруднююча речовина |  |  |  |  |  |  | Методика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наймену- | вання цеху, | джер. | джерел. | джерела |  | утворення |  |  | викиду на карті-схемі, |  |  |  | дов- | відбору | в місці відбору проб |  |  |  |  | дарт- | CAS № або | найменування | масова |  | масова витрата |  |  | вимірювань |
| вання | виробничої | вики- | викиду | викиду |  | № | назва | кіль- | м |  |  |  | жини | проб | об’єм- | швид- | темпе- | вміст | вміст | ний | CAS/код |  | концентрація, |  | забруднюючої речовини |  |  | параметрів |
| вироб- | дільниці | ду |  | висо- | діа- |  |  | кість | точкового |  | другого |  | пло- |  | витра- | кість, | рату- | воло- | кис- | вміст |  |  | мг/м3 |  | г/с | кг/год | т/рік | викидів |
| ництва |  |  |  | та, | метр, |  |  |  | або початок |  | кінця |  | щин- |  | та, | м/с | ра, | ги, | ню, | кис- |  |  | макси- | серед- |  |  |  | забруднюючої |
|  |  |  |  | м | м |  |  |  | лінійного; |  | лінійного; |  | ного |  | м3/с |  | 0С | % | % | ню, |  |  | мальна | ня |  |  |  | речовини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | центр |  | ширина і |  | дже- |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | симетрії |  | довжина |  | рела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площинного |  | площинного |  | від- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 | носно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.3.d Судноплав- | Причал №38 | 1 | Неорга- нізова- | 3,5 | - | 1 | Автома- шина | 6 | 1007 | 117 | 20 | 10 | 10 |  | - | - | 32,3 |  |  |  | 7783-06-4 / 05002 | Сірководень |  |  | 0,000015 | 0,000054 | 0,00005 |  |
| ство (мор- ський тран- спорт |  |  | ний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - / 11000 | Вуглеводні насичені С12-С19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець (НМЛОС) |  |  | 0,005255 | 0,018918 | 0,0179 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71-43-2 / 11008 | Бензол |  |  | 0,0000079 | 0,000028 | 0,000027 |  |
| 1.А.3.d Судноплав- | Причал №38 | 2 | Труба | 7,0 | 0,1 | 1 | Танк судна | 1 | 894 | 96 |  |  |  |  | 0,1 | 12,73 | 32,3 |  |  |  | 7783-06-4 / 05002 | Сірководень |  |  | 0,0000037 | 0,000013 | 0,000016 |  |
| ство (мор- ський тран- спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - / 11000 | Вуглеводні насичені С12-С19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець (НМЛОС) |  |  | 0,0013 | 0,0047 | 0,00578 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71-43-2 / 11008 | Бензол |  |  | 0,000002 | 0,0000072 | 0,0000087 |  |
| 1.А.3.d Судноплав- | Причал №38 | 3 | Неорга- нізова- | 2,0 | 0,5 | 1 | Береговий насос | 1 | 963 | 110 |  |  |  |  | 0,29 | 1,48 | 32,3 |  |  |  | 7783-06-4 / 05002 | Сірководень |  |  | 0,000101 | 0,000364 | 0,00017 |  |
| ство (мор- ський тран- спорт |  |  | ний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - / 11000 | Вуглеводні насичені С12-С19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець (НМЛОС) |  |  | 0,035956 | 0,129442 | 0,0597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71-43-2 / 11008 | Бензол |  |  | 0,000054 | 0,000194 | 0,00009 |  |
| 1.А.3.d Судноплав- | Причал №38 | 4 | Неорга- нізова- | 6,0 | 0,5 | 1 | Судновий насос | 1 | 894 | 131 |  |  |  |  | 0,29 | 1,48 | 32,3 |  |  |  | 7783-06-4 / 05002 | Сірководень |  |  | 0,000101 | 0,000364 | 0,00035 |  |
| ство (мор- ський тран- спорт |  |  | ний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - / 11000 | Вуглеводні насичені С12-С19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець (НМЛОС) |  |  | 0,035956 | 0,129442 | 0,1255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71-43-2 / 11008 | Бензол |  |  | 0,000054 | 0,000194 | 0,00019 |  |

Таблиця 7.3

Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів

обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря

| № | Джерело утворення |  | Місце | Діаметр | Параметри газопилового |  |  | Забруднююча речовина |  |  | Максималь- | Масова витрата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| джер. | найменування | № | відбору | газоходу, | потоку в газоході |  |  | CAS №/ | код | найменування | на масова | г/с | кг/год |
| вики- |  |  | проб | або АхВ, | витрата | швид- | темпе- | CAS |  |  | концентрація |  |  |
| ду |  |  |  | мм | на вході | кість, | ратура, |  |  |  | забруднюючої |  |  |
|  |  |  |  |  | в ГОУ, | м/с | 0С |  |  |  | речовини, |  |  |
|  |  |  |  |  | м3/с |  |  |  |  |  | мг/м3 |  |  |
| Вказані типи джерел викидів забруднюючих речовин відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 7.4

Характеристика установок очистки газів

| № | Найменування | Забруднюючі речовини, за якими |  |  | Сту- | Назва | На вході в ГОУ |  |  | На виході з ГОУ |  |  | Ступінь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| джер. | ГОУ | проводиться газоочистка |  |  | пень | та тип | об’ємна | масова | масова | об’ємна | масова | масова | очи- |
| вики- |  | CAS №/ | код | найменування | очи- | установ- | витрата, | концен- | витрата, | витрата, | концен- | витрата, | щеня |
| ду |  | CAS |  |  | щен- | ки очи- | м3/с | трація, | г/с | м3/с | трація, | г/с | газу, |
|  |  |  |  |  | ня | стки газу |  | мг/м3 |  |  | мг/м3 |  | % |
| Пило -, газоочисне обладнання відсутнє |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 7.5

Характеристика джерел залпових викидів

| № | Забруднююча речовина |  |  | Максимальна | Потужність викиду |  | Періодичність | Тривалість | Річна | Методика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| джер. | CAS №/ | код | найменування | масова | г/с | кг/год | раз/доба, | викиду, | величина | визначення |
| вики- | CAS |  |  | концентрація |  |  | місяць, рік | хвилин, | залпових | показника |
| ду |  |  |  | мг/м3 |  |  |  | годин | викидів, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/рік |  |
| Залпові викиди забруднюючих речовин відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 7.6

Характеристика джерел неорганізованих викидів

| № | Найменування | Забруднююча речовина |  | Потужність викиду |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| джер. | джерела | CAS №/CAS | найменування | г/с | кг/год |
| вики- | викиду |  |  |  |  |
| ду |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомашини | 7783-06-4 | Сірководень | 0,000015 | 0,000054 |
|  | (6 од.) | - | Вуглеводні насичені С12-С19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,005255 | 0,018918 |
|  |  | 71-43-2 | Бензол | 0,0000079 | 0,000028 |
| 3 | Береговий | 7783-06-4 | Сірководень | 0,000101 | 0,000364 |
|  | насос | - | Вуглеводні насичені С12-С19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,035956 | 0,129442 |
|  |  | 71-43-2 | Бензол | 0,000054 | 0,000194 |
| 4 | Судновий | 7783-06-4 | Сірководень | 0,000101 | 0,000364 |
|  | насос | - | Вуглеводні насичені С12-С19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,035956 | 0,129442 |
|  |  | 71-43-2 | Бензол | 0,000054 | 0,000194 |

З метою затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел проведено аналіз відповідності їх фактичних викидів до встановлених законодавством нормативів.

У зв’язку з тим, що на організованому джерелі викидів (танк судна) виконати виміри неможливо, в наслідок конструктивних особливостей обладнання, здійсняти порівняння фактичних викидів забруднюючих речовин з встановленими законодавством нормативами на викиди, в тому числі технологічними нормативами, не можливо. Таблиці не заповнюється.

Таблиця

Порівняльна характеристика фактичних викидів забруднюючих речовин

з встановленими нормативами гранично допустимих викидів

відповідно до законодавства

| № | Забруднююча речовина |  | Фактичний викид |  | Норматив гранично |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| джер. | код | найменування |  |  | допустимого викиду |  |
| вики- |  |  | масова | масова | масова | масова |
| ду |  |  | концен- | витрата, | концен- | витрата, |
|  |  |  | трація, | кг/год | трація, | кг/год |
|  |  |  | мг/м3 |  | мг/м3 |  |
| Фактичні викиди визначити не можливо |  |  |  |  |  |  |

Таблиця

Порівняльна характеристика фактичних викидів забруднюючих речовин

з встановленими технологічними нормативами допустимих викидів

відповідно до законодавства

| № | Джерело утворення |  | Забруднююча речовина |  | Макси- | Технологічний норматив |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| джер. | найменування, | № | код | найменування | мальна | допустимих викидів, |  |
| вики- | марка, вид палива |  |  |  | масова | мг/м3 |  |
| ду |  |  |  |  | концен- | поточний, | перспектив- |
|  |  |  |  |  | трація, | термін дії | ний, термін |
|  |  |  |  |  | мг/м3 |  | досягнення |
| Фактичні викиди визначити не можливо. Технологічні нормативи не встановлені |  |  |  |  |  |  |  |

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин наведені в таблиці.

Таблиця

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин,

які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерел викидів: 2 – танк судна

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

- сірководень – 3,7·10-6 г/с з 01.01.2024;

- бензол – 2,0·10-6 г/с з 01.01.2024;

Умови, що встановлюються в дозволі на викиди:

1. До викидів забруднюючих речовин.

1. До технологічного процесу.

Технічний персонал повинен забезпечити, щоб всі роботи на підприємстві робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за його межами або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Операції перевантаження дизпалива здійснювати в суворій відповідності до вимог РТК № 04.0 «Дизельне паливо, дорожній бітум».

При внесені змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Суб’єкт господарювання повинен дотримуватися показників гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в повітрі робочої зони.

На зовнішній межі санітарно-захисної зони промислового майданчика підприємства та межі найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати їх гігієнічні регламенти.

2. Дозволені обсяги викидів, що відводяться від окремих типів обладнання, залпових викидів.

Умова не встановлюється

3. До обладнання та споруд.

Експлуатація технологічного обладнання на підприємстві повинна здійснюватися згідно з вимогами технічної документації по його застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, що унеможливлює ймовірне виникнення позаштатних ситуацій.

При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт.

4. До очистки газопилового потоку.

Умова не встановлюється.

5. До виробничого контролю.

Проводити періодичний моніторинг рівня забруднення приземного шару атмосфери на межі санітарно-захисної зони підприємства по вуглеводням (сумарно) та сірководню.

6. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання.

Умова не встановлюється.

7. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів Одеської облдержадміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції, як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:

- будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

- будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату, час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, що трапились на об’єкті. У повідомленні, яке надається Департаменту екології та природних ресурсів Одеської облдержадміністрації та територіальному органу Державної екологічної інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Одеської облдержадміністрації, як складова частина екологічного звіту за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями.

Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

8. До неорганізованих джерел викидів.

Здійснювати перевантажувальні процеси з продуктивністю не більш, ніж 240 м3/год (при використанні суднового насосу), 125 м3/год (при використанні берегового насосу) (джер. №№ 1-4).

Враховуючи те, що джерела №№ 1, 3, 4 є неорганізованими, а на джерелі №1 не можливо виконати виміри, внаслідок конструктивних особливостей обладнання, перелік заходів щодо здійсненню контролю за дотриманням встановлених нормативів гранично допустимих викидів не розроблявся. Таблиця не заповнюється.

Таблиця

Заходи щодо здійсненню контролю за дотриманням затверджених

нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин

| № | Найменування | Затверд- | Періодич- | Методика | Місце |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| джер. | забруднюючої | жений | ність вимі- | виконання | відбору |
| вики- | речовини | гранично | рювання | вимірювань | проб |
| ду |  | допусти- |  |  |  |
|  |  | мий викид, |  |  |  |
|  |  | мг/м3 |  |  |  |
| Заходи щодо здійсненню контролю не передбачаються |  |  |  |  |  |

Інформація про одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу була опублікована в газеті " Ренийский вестник" №№5-6 (9883-9884) від 02.02.2024 р.

Негативних відгуків і пропозицій щодо коригування проектної документації отримано не було.