15.  Інформація для ознайомлення громадськості

Юридична адреса Приватного підприємства «КАЗАНТІП» (далі – ПП «КАЗАНТІП»): 67701, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 25, каб. 44.

Директор ПП «КАЗАНТІП» - Баранов Валентин Анатолійович. Тел.: 098-655-32-37, e-mail: poberejnuk.natasha@gmail.com.

ПП «КАЗАНТІП» здійснює свою діяльність за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, територія Вилківської міської ради, в урочищі Вилківськи піски, квартал 10, 11.

Код ЕДРПОУ – 316313333.

Основний вид економічної діяльності за КВЕД – надання в оренду і експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна, код 68.20.

Відповідальна за охорону навколишнього середовища на підприємстві – Ставицька Наталія Володимирівна. Тел.: 067-923-83-58, e-mail: poberejnuk.natasha@gmail.com.

ПП «КАЗАНТІП» влаштований глемпінг для культурно-оздоровчого, рекреаційного, спортивного, туристичного, освітньо-виховного відпочинку населення на лісовій ділянці, що виділена в довгострокове тимчасове користування.

Власної продукції підприємство не виготовляє.

На території ПП «КАЗАНТІП» розміщенні тимчасові споруди без влаштування фундаментів, а саме:

- глемпи (14 од.);

- ресепшен з приміщенням для охорони;

- їдальня з літнім майданчиком;

- котельня на твердому паливі;

- технічні приміщення для обслуговування гостей глемпінгу;

- банний комплекс;

- контактний зоопарк;

- КНС.

Відомості про види та обсяги викидів забруднюючих речовин наведені в таблицях:

Таблиця

Характеристика джерел утворення та джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри

| Код та | Наймену- | № | Назва | Параметри |  | Джерело |  |  | Координати джерела |  |  |  | Кут | Місце | Параметри газопилового потоку |  |  |  |  | Стан- | Забруднююча речовина |  |  |  |  |  |  | Методика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наймену- | вання цеху, | джер. | джерел. | джерела |  | утворення |  |  | викиду на карті-схемі, |  |  |  | дов- | відбору | в місці відбору проб |  |  |  |  | дарт- | CAS № або | найменування | масова |  | масова витрата |  |  | вимірювань |
| вання | виробничої | вики- | викиду | викиду |  | № | назва | кіль- | м |  |  |  | жини | проб | об’єм- | швид- | темпе- | вміст | вміст | ний | CAS/код |  | концентрація, |  | забруднюючої речовини |  |  | параметрів |
| вироб- | дільниці | ду |  | висо- | діа- |  |  | кість | точкового |  | другого |  | пло- |  | витра- | кість, | рату- | воло- | кис- | вміст |  |  | мг/м3 |  | г/с | кг/год | т/рік | викидів |
| ництва |  |  |  | та, | метр, |  |  |  | або початок |  | кінця |  | щин- |  | та, | м/с | ра, | ги, | ню, | кис- |  |  | макси- | серед- |  |  |  | забруднюючої |
|  |  |  |  | м | м |  |  |  | лінійного; |  | лінійного; |  | ного |  | м3/с |  | 0С | % | % | ню, |  |  | мальна | ня |  |  |  | речовини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | центр |  | ширина і |  | дже- |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | симетрії |  | довжина |  | рела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площинного |  | площинного |  | від- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 | носно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.А.4 Мале спалю- вання | Котельня | 1 | Труба | 9,0 | 0,29 | 1 | Котел Teplovik ЖТ-100 | 1 | 153 | 70 |  |  |  | Верти- кальна ділянка газоходу | 0,873 | 13,22 | 92,0 | 0,711 | 7,2 | 6,0 | - / 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо- ваних за складом | 37,51 | 32,084 | 0,032746 | 0,117886 | 0,038 | Аналізатор пилу ATMAC |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10102-44-0 / 04001 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перера- хунку на діоксид азоту | 104,55 | 94,71 | 0,091272 | 0,328579 | 0,043 | Газоаналізатор ОКСІ 5М 5Н |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630-08-0 / 06000 | Оксид вуглецю | 107,5 | 102,25 | 0,093848 | 0,337853 | 0,05 |  |
| 1.А.4 Мале спалю- вання | Приміщен- ня обслуго- вування біопарку | 2 | Труба | 5,0 | 0,14 | 1 | Опалюваль- на піч | 1 | 41 | 359 |  |  |  | Верти- кальна ділянка газоходу | 0,132 | 8,57 | 78,0 | 0,645 | 7,0 | 6,0 | - / 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо- ваних за складом | 42,2 | 36,574 | 0,00557 | 0,020052 | 0,0096 | Аналізатор пилу ATMAC |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10102-44-0 / 04001 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перера- хунку на діоксид азоту | 98,4 | 90,2 | 0,012989 | 0,04676 | 0,00078 | Газоаналізатор ОКСІ 5М 5Н |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630-08-0 / 06000 | Оксид вуглецю | 115,0 | 109,0 | 0,01518 | 0,054648 | 0,0017 |  |
| 1.А.4 Мале спалю- вання | Їдальня | 3 | Труба | 6,0 | 0,14 | 1 | Камін | 1 | 162 | 75 |  |  |  | Верти- кальна ділянка газоходу | 0,132 | 8,57 | 80,0 | 0,777 | 7,0 | 6,0 | - / 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо- ваних за складом | 49,23 | 43,608 | 0,006498 | 0,023393 | 0,012 | Аналізатор пилу ATMAC |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10102-44-0 / 04001 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перера- хунку на діоксид азоту | 100,45 | 90,2 | 0,013259 | 0,047732 | 0,00078 | Газоаналізатор ОКСІ 5М 5Н |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630-08-0 / 06000 | Оксид вуглецю | 116,25 | 107,5 | 0,015345 | 0,055242 | 0,0017 |  |
| 1.А.4 Мале спалю- вання | Дизельна | 4 | Труба | 2,0 | 0,1 | 1 | Дизель- генератор ARKEN-P 50 | 1 | 114 | 57 |  |  |  | Верти- кальна ділянка газоходу | 0,092 | 11,71 | 110,0 | 0,513 | 17,2 | 15,0 | - / 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо- ваних за складом | 93,78 | 88,154 | 0,008628 | 0,031061 | 0,0022 | Аналізатор пилу ATMAC |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10102-44-0 / 04001 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перера- хунку на діоксид азоту | 426,4 | 380,48 | 0,039229 | 0,141224 | 0,078 | Газоаналізатор ОКСІ 5М 5Н |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7446-09-5 / 05001 | Діоксид сірки (діоксин та триоксид) у перера- хунку на діоксин сірки | 2,86 | 1,716 | 0,000263 | 0,000947 | 0,0078 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630-08-0 / 06000 | Оксид вуглецю | 206,25 | 197,25 | 0,018975 | 0,06831 | 0,0034 |  |

Закінчення табл.

| Код та | Наймену- | № | Назва | Параметри |  | Джерело |  |  | Координати джерела |  |  |  | Кут | Місце | Параметри газопилового потоку |  |  |  |  | Стан- | Забруднююча речовина |  |  |  |  |  |  | Методика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наймену- | вання цеху, | джер. | джерел. | джерела |  | утворення |  |  | викиду на карті-схемі, |  |  |  | дов- | відбору | в місці відбору проб |  |  |  |  | дарт- | CAS № або | найменування | масова |  | масова витрата |  |  | вимірювань |
| вання | виробничої | вики- | викиду | викиду |  | № | назва | кіль- | м |  |  |  | жини | проб | об’єм- | швид- | темпе- | вміст | вміст | ний | CAS/код |  | концентрація, |  | забруднюючої речовини |  |  | параметрів |
| вироб- | дільниці | ду |  | висо- | діа- |  |  | кість | точкового |  | другого |  | пло- |  | витра- | кість, | рату- | воло- | кис- | вміст |  |  | мг/м3 |  | г/с | кг/год | т/рік | викидів |
| ництва |  |  |  | та, | метр, |  |  |  | або початок |  | кінця |  | щин- |  | та, | м/с | ра, | ги, | ню, | кис- |  |  | макси- | серед- |  |  |  | забруднюючої |
|  |  |  |  | м | м |  |  |  | лінійного; |  | лінійного; |  | ного |  | м3/с |  | 0С | % | % | ню, |  |  | мальна | ня |  |  |  | речовини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | центр |  | ширина і |  | дже- |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | симетрії |  | довжина |  | рела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площинного |  | площинного |  | від- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 | носно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.D Обробка | КНС | 5 | Труба | 4,0 | 0,24 | 1 | Приймаль- на ємність, | 3 | 116 | 20 |  |  |  | Верти- кальна | 0,749 | 16,56 | 28,0 |  |  |  | 7664-41-7 / 04003 | Аміак | 0,1 | 0,08 | 0,000075 | 0,00027 | 0,0019 | Газоаналізатор Дозор |
| стічних вод |  |  |  |  |  |  | насоси |  |  |  |  |  |  | ділянка газоходу |  |  |  |  |  |  | 7783-06-4 / 05002 | Сірководень | 4,4 | 3,8 | 0,003296 | 0,011866 | 0,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74-82-8 / 12000 | Метан | 14,0 | 11,2 | 0,010486 | 0,03775 | 0,265 |  |
| 6.А Інші джерела | Їдальня | 6 | Труба | 4,0 | 0,28 | 1 | Поверхня для смаження | 1 | 164 | 68 |  |  |  | Горизон- тальна ділянка газоходу | 1,144 | 18,58 | 31,0 |  |  |  | 107-02-8 / 11004 | Акролеїн | 8,716 | 8,078 | 0,009971 | 0,035896 | 0,067 | МВВ 081/12- 0571-08 |
| 6.А Інші джерела | Їдальня | 7 | Труба | 4,0 | 0,19 | 1 | Поверхня для смаження | 1 | 164 | 70 |  |  |  | Горизон- тальна ділянка газоходу | 0,483 | 17,04 | 31,0 |  |  |  | 107-02-8 / 11004 | Акролеїн | 7,653 | 7,101 | 0,003696 | 0,013306 | 0,025 | МВВ 081/12- 0571-08 |
| 6.А Інші джерела | Їдальня | 8 | Труба | 4,0 | 0,19 | 1 | Поверхня для смаження | 1 | 164 | 72 |  |  |  | Горизон- тальна ділянка газоходу | 0,457 | 16,12 | 31,0 |  |  |  | 107-02-8 / 11004 | Акролеїн | 7,228 | 6,803 | 0,003303 | 0,011891 | 0,022 | МВВ 081/12- 0571-08 |

Таблиця

Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів

обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря

| № | Джерело утворення |  | Місце | Діаметр | Параметри газопилового |  |  | Забруднююча речовина |  |  | Максималь- | Масова витрата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| джер. | найменування | № | відбору | газоходу, | потоку в газоході |  |  | CAS №/ | код | найменування | на масова | г/с | кг/год |
| вики- |  |  | проб | або АхВ, | витрата | швид- | темпе- | CAS |  |  | концентрація |  |  |
| ду |  |  |  | мм | на вході | кість, | ратура, |  |  |  | забруднюючої |  |  |
|  |  |  |  |  | в ГОУ, | м/с | 0С |  |  |  | речовини, |  |  |
|  |  |  |  |  | м3/с |  |  |  |  |  | мг/м3 |  |  |
| Вказані типи джерел викидів забруднюючих речовин відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця

Характеристика установок очистки газів

| № | Найменування | Забруднюючі речовини, за якими |  |  | Сту- | Назва | На вході в ГОУ |  |  | На виході з ГОУ |  |  | Ступінь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| джер. | ГОУ | проводиться газоочистка |  |  | пень | та тип | об’ємна | масова | масова | об’ємна | масова | масова | очи- |
| вики- |  | CAS №/ | код | найменування | очи- | установ- | витрата, | концен- | витрата, | витрата, | концен- | витрата, | щеня |
| ду |  | CAS |  |  | щен- | ки очи- | м3/с | трація, | г/с | м3/с | трація, | г/с | газу, |
|  |  |  |  |  | ня | стки газу |  | мг/м3 |  |  | мг/м3 |  | % |
| Пило -, газоочисне обладнання відсутнє |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця

Характеристика джерел неорганізованих викидів

| № | Найменування | Забруднююча речовина |  | Потужність викиду |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| джер. | джерела | CAS №/CAS | найменування | г/с | кг/год |
| вики- | викиду |  |  |  |  |
| ду |  |  |  |  |  |
| Неорганізовані джерела викидів відсутні |  |  |  |  |  |

З метою затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел проведено аналіз відповідності їх фактичних викидів до встановлених законодавством нормативів. Інформація представлена в таблиці.

Аналіз даних наведених в таблиці дозволяє зробити висновок, що викиди всіх забруднюючих речовин не перевищують встановлені законодавством нормативи.

Таблиця

Порівняльна характеристика фактичних викидів забруднюючих речовин

з встановленими нормативами гранично допустимих викидів

відповідно до законодавства

| № | Забруднююча речовина |  | Фактичний викид |  | Норматив гранично |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| джер. | код | найменування |  |  | допустимого викиду |  |
| вики- |  |  | масова | масова | масова | масова |
| ду |  |  | концен- | витрата, | концен- | витрата, |
|  |  |  | трація, | кг/год | трація, | кг/год |
|  |  |  | мг/м3 |  | мг/м3 |  |
| 1 | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо- ваних за складом | 40,77 | 0,118 | 150,0 | ≤0,5 |
|  | 04001 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перера- хунку на діоксид азоту | 113,65 | 0,329 | 500,0 | ≥5,0 |
|  | 06000 | Оксид вуглецю | 116,85 | 0,338 | 250,0 | ≥5,0 |

Продовження табл.

| № | Забруднююча речовина |  | Фактичний викид |  | Норматив гранично |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| джер. | код | найменування |  |  | допустимого викиду |  |
| вики- |  |  | масова | масова | масова | масова |
| ду |  |  | концен- | витрата, | концен- | витрата, |
|  |  |  | трація, | кг/год | трація, | кг/год |
|  |  |  | мг/м3 |  | мг/м3 |  |
| 2 | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо- ваних за складом | 45,2 | 0,02 | 150,0 | ≤0,5 |
|  | 04001 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перера- хунку на діоксид азоту | 105,39 | 0,047 | 500,0 | ≥5,0 |
|  | 06000 | Оксид вуглецю | 123,17 | 0,055 | 250,0 | ≥5,0 |
| 3 | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо- ваних за складом | 52,73 | 0,023 | 150,0 | ≤0,5 |
| 3 | 04001 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перера- хунку на діоксид азоту | 107,58 | 0,048 | 500,0 | ≥5,0 |
|  | 06000 | Оксид вуглецю | 124,5 | 0,055 | 250,0 | ≥5,0 |
| 4 | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо- ваних за складом | 148,17 | 0,031 | 150,0 | ≤0,5 |
|  | 04001 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перера- хунку на діоксид азоту | 673,71 | 0,141 | 500,0 | ≥5,0 |
|  | 05001 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перера- хунку на діоксид сірки | 4,52 | 0,00095 | 500,0 | ≥5,0 |
|  | 06000 | Оксид вуглецю | 325,88 | 0,068 | 250,0 | ≥5,0 |
| 5 | 05002 | Сірководень | 4,4 | 0,012 | 5,0 | ≥0,05 |
| 6 | 11004 | Акролеїн | 8,716 | 0,036 | 20,0 | ˂0,1 |

Закінчення табл.

| № | Забруднююча речовина |  | Фактичний викид |  | Норматив гранично |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| джер. | код | найменування |  |  | допустимого викиду |  |
| вики- |  |  | масова | масова | масова | масова |
| ду |  |  | концен- | витрата, | концен- | витрата, |
|  |  |  | трація, | кг/год | трація, | кг/год |
|  |  |  | мг/м3 |  | мг/м3 |  |
| 7 | 11004 | Акролеїн | 7,653 | 0,013 | 20,0 | ˂0,1 |
| 8 | 11004 | Акролеїн | 7,228 | 0,012 | 20,0 | ˂0,1 |

- для джерел №№ 6-8 нормативи викидів по акролеїну встановити на рівні затвердженого законодавством нормативу (20 мг/м3).

Пропозиції по дозволеним обсягами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря представлені в таблиці.

Таблиця

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин,

які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерел викидів: 1-4

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | 01.10.2024 |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

Джерело №1 – котел Teplovik ЖТ-100

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,091272 з 01.10.2024;

- оксид вуглецю – 0,093848 з 01.10.2024.

Джерело №2 – опалювальна піч

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,012989 з 01.10.2024;

- оксид вуглецю – 0,01518 з 01.10.2024.

Джерело №3 – камін

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,013259 з 01.10.2024;

- оксид вуглецю – 0,015345 з 01.10.2024.

Джерело №4 – дизель-генератор ARKEN-P 50

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,039229 з 01.10.2024;

- діоксід сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,000263 з 01.10.2024;

- оксид вуглецю – 0,018975 з 01.10.2024.

Номер джерел викидів: 5 - КНС

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

- аміак – 0,000075 з 01.10.2024;

- сірководень – 0,003296 з 01.10.2024;

- метан – 0,010486 з 01.10.2024.

Номер джерел викидів: 6-8 – поверхня для смаження

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Акролеїн | 20 | 20 | 01.10.2024 |

Умови, що встановлюються в дозволі на викиди:

1. До технологічного процесу.

Технічний персонал повинен забезпечити, щоб всі роботи на підприємстві робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за його межами або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

При внесені змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Суб’єкт господарювання повинен дотримуватися показників гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в повітрі робочої зони.

На зовнішній межі санітарно-захисної зони промислового майданчика підприємства та межі найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати їх гігієнічні регламенти.

2. Дозволені обсяги викидів, що відводяться від окремих типів обладнання, залпових викидів.

Умова не встановлюється.

3. До обладнання та споруд.

Експлуатація технологічного обладнання на підприємстві повинна здійснюватися згідно з вимогами технічної документації по його застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, що унеможливлює ймовірне виникнення позаштатних ситуацій.

При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт.

4. До очистки газопилового потоку.

Умова не встановлюється.

5. До виробничого контролю.

Проводити періодичний моніторинг рівня забруднення приземного шару атмосфери на межі санітарно-захисної зони підприємства по речовинам у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, оксидам азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду вуглецю, акролеїну.

6. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання.

Умова не встановлюється.

7. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів Одеської облдержадміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції, як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:

- будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

- будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату, час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, що трапились на об’єкті. У повідомленні, яке надається Департаменту екології та природних ресурсів Одеської облдержадміністрації та територіальному органу Державної екологічної інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Одеської облдержадміністрації, як складова частина екологічного звіту за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями.

Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

8. До неорганізованих джерел викидів.

Умова не встановлюється.

План-графік контролю за досягненням встановлених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин на джерелах ПП «КАЗАНТІП» наведений в таблиці.

Таблиця

Заходи щодо здійсненню контролю за дотриманням затверджених

нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин

| № | Найменування | Затверд- | Періодич- | Методика | Місце |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| джер. | забруднюючої | жений | ність вимі- | виконання | відбору |
| вики- | речовини | гранично | рювання | вимірювань | проб |
| ду |  | допусти- |  |  |  |
|  |  | мий викид, |  |  |  |
|  |  | мг/м3 |  |  |  |
| 1 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо- ваних за складом | 150 | 1 раз/рік починаючи з 01.10.2024 | Аналізатор пилу АТМАС | Верти- кальна ділянка газоходу |

Закінчення табл.

| № | Найменування | Затверд- | Періодич- | Методика | Місце |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| джер. | забруднюючої | жений | ність вимі- | виконання | відбору |
| вики- | речовини | гранично | рювання | вимірювань | проб |
| ду |  | допусти- |  |  |  |
|  |  | мий викид, |  |  |  |
|  |  | мг/м3 |  |  |  |
| 2 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо- ваних за складом | 150 | 1 раз/рік починаючи з 01.10.2024 | Аналізатор пилу АТМАС | Верти- кальна ділянка газоходу |
| 3 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо- ваних за складом | 150 | 1 раз/рік починаючи з 01.10.2024 | Аналізатор пилу АТМАС | Верти- кальна ділянка газоходу |

Інформація про одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу була опублікована в газеті "" №№ () від .. р.

Негативних відгуків і пропозицій щодо коригування проектної документації отримано не було.